|  | УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ |
| --- | --- |

СЕМИНАРСКИ РАД

Тема: Пројектовање радио линка

Врсте студија: Мастер академске студије

Студијски програм: Електроника и микросистеми

Предмет: RF системи

| Студент: | Ментор: |
| --- | --- |
| Бојан Петровић,бр.инд: 1545/22 | доцент др Дејан Мирковић, дипл.инж. |

Ниш, јун 2023.године

Пројектни задатак: Пројектовање радио линка

Задатак:

(а) Wi-Fi сигнал фреквенције 2.4 GHz емитује AP TL-WA5210G и Yagi антена Y2418 са крова Електронског факултета у Нишу. Сигнал се прима на крову двоспратне куће (антена висине 6 м) у селу Трупале. Израчунати ниво примљеног сигнала (снага и напон).

(б) Поновити поступак рачунања за Wi-Fi сигнал фреквенције 5 GHz са параболичном антеном P5535P и AP-ом TL-WA7510N.

(в) Написати закључак о квалитету остварене везе.

Решење:

Географске координате уз помоћ Google Earth-a

Електронски факултет:

Трупале:

Унесу се координате у програм “Mobile Radio” и прочитају подаци о елевацији (надморској висини)

Елфак:

Трупале:

и нацрта RMpath:

Рачунање дифракционих губитака на “оштрици ножа” изнад земље (теорија)

За препреку на правцу простирања радио таласа потребно је да се израчуна колико “оштрица ножа” омета радио везу. То се ради у односу на дефинисану референтну раван. На већим растојањима, већим од неколико десетина километара, узима се у обзир и закривљеност земље. Средњи полупречник Земље је re = 6371 km.

Све док је дужина, d, много већа од висине препреке, hn, што се и очекује, може се направити апроксимација за висину ивице изнад референтне равни, h. Висина која се користи у израчунавању дифракционих губитака је:

Дифракциони параметар v је дат као:

а користи се да би се израчунали дифракциони губици као L(v)

и важи за v ≥ –0.7.

Прорачун квалитета везе

Унос података и константи (за 2.4 GHz) у Matlab програм

% UNOS

f = 2.4e9;      % radna frekvencija

PTdBm = 20;     % snaga predajnika u dBm

PT = 1e-3*10^(PTdBm/10);    % snaga predajnika u W

% ANTENE

GTdB = 18;      % pojacanje predajne antene u dB

GRdB = 18;      % pojacanje prijemne antene u dB

GT = 10^(GTdB/10);  % pojacanje predajne antene

GR = 10^(GRdB/10);  % pojacanje prijemne antene

d1 = 5200;      % rastojanje od predajnika do "ostrice noza"

d2 = 3136;      % rastojanje od "ostrice noza" do prijemnika

%

nVT = 202.3;    % nadmorska visina predajne antene

nVR = 181.2;    % nadmorska visina prijemne antene

nVO = 198.5;    % nadmorska visina ostrice noza

%

hT = 25;    % visina predajne antene

hR = 6;     % visina prijemne antene

% KONSTANTE i ostalo

d = d1 + d2;    % ukupno rastojanje predajnik-prijemnik

re = 6.371e6;   % srednji poluprecnik Zemlje

n = 1;          % redni broj Frenelove zone

c = 3e8;        % brzina svetlosti u slobodnom prostoru

lambda = c/f;   % talasna duzina

%

HT = nVT + hT;  % ukupna visina antene predajnika

HR = nVR + hR;  % ukupna visina antene prijemnika

%

Укупна висина антена (TX и RX) је збир надморских висина и висине антена (слика RMpath)

hT =202.3 + 25 = 227.3 m	hn = 198.5 m	hR = 181.2 + 6 = 187.2 m

Геометрија и дифракциони параметар

h ≈ hn + d1d2/2re – (hTd2 + hRd1)/(d1+d2) = -2.5058 m

v = h*((2(d1+d2))/(λ*d1d2))^1/2 = -0.2266

па су дифракциони губици

Ld = 6.9 + 20*log[((v-0.1)^2+1)^1/2 + v - 0.1] = 4.1113		(5 GHz → 3.2947 dB)

У заградама су дати подаци за радну фреквенцију  од 5 GHz и одговарајућу антену и AP (Access Point). Види документ са техничким спецификацијама употребљених антена и AP-a.

Рачунање губитака у слободном простору

LF =10*log10(PR/PT) = 10*log10 GT + 10*log10 GR – 20*log10 f  - 20*log10 d + k

где је

к = 20*log10 ((3x10^8)/4π) = 147.6.

одакле је

LF =82.4234 	(5 GHz → 60.7986 dB)

Укупни губици су

L = LF + Ld = 86.5347 	(5 GHz → 64.0933)

На пријемној страни је

PR [dBm] = PT [dBm] – L = 20 dBm – 86.5347 = -66.5347 dBm

(5 GHz → -44.0933 dB)

што одговара снази од

PR [W] = 10^(-3) * 10^(PR[dBm]/10) = 2.2209*10^(-10) W

(5 GHz → 3.8965*10^(-8) W)

или напону на улазу пријемника

VR = (Z0*PR)^1/2 = 105.378 µV			(5 GHz → 1.3958 mV)

Закључак

У првом случају, ниво примљеног сигнала није довољан да би се остварила максимална брзина преноса података, док у другом случају јесте. Резултати добијени на 5 GHz су значајно бољи.